Fuente de poder regulable DC de triple salida

Model XP-770
[image: image1.jpg]SIOP 0l ity gy, 9000000000000000404
St s

4000000220000004044
e 0TI
GII52222050000005s




Partes 
[image: image2.png]@ il ncn I

®





[image: image3.png]



1. Indicación de voltaje y corriente para salida maestra

2. Indicación de voltaje y corriente para salida esclava

3. Ajuste de voltaje de la salida maestra

4. Ajuste actual de la salida maestra

5. Ajuste de voltaje de la salida esclava

6. Ajuste actual de la salida esclava

7. Luz indicadora del modo de tensión constante para la salida maestra

8. Luz indicadora del modo de corriente constante para salida maestra

9. Luz indicadora de modo de tensión constante para salida esclava

10. Luz indicadora de modo de corriente constante para salida esclava y

luz indicadora de doble salida en modo paralelo

11. Interruptor selector independiente, serie y paralelo

12. Interruptor selector independiente, serie y paralelo

13. Terminal de salida positiva de salida maestra

14. Terminal de conexión a tierra de la caja

15. Terminal de salida negativo de salida maestra

16. Terminal de salida positiva de salida esclava

17. Terminal de conexión a tierra de la caja

18. Terminal de salida negativo de salida esclava

19. Interruptor principal de encendido / apagado

20. Terminal de salida positivo de 5V fijo

21. Terminal de salida negativo de 5V fijo

22. Interruptor de voltaje de entrada de CA

23. Entrada de CA

24. Portafusibles
Especificaciones 

· Cuatro pantallas LCD para tensión y corriente 

· Controles de tensión y corriente independientes 

· Funcionamiento de tensión constante (CV) o corriente constante (CC) 

· Indicación LED para CV y ​​CC para salidas variables 

· Modo serie y paralelo para salidas variables 

· Protección de sobrecarga y corto

· Tensión de entrada de CA seleccionable, 115 o 230 VCA

NOTAS SOBRE SEGURIDAD

[image: image4.png]



· Deben observarse ciertas precauciones de seguridad cuando esta fuente de alimentación se utiliza con circuitos externos que están conectados a líneas de alimentación de CA. 
· Siempre existe algún peligro al trabajar con equipos o circuitos eléctricos que operan a voltajes peligrosos. 
· Debe familiarizarse completamente con el equipo antes de usarlo. 
· El alto voltaje puede aparecer en puntos inesperados en un equipo defectuoso. 
· El XP-770 está equipado con un cable de línea de tres hilos que conecta el chasis con la tierra de la línea de alimentación. 
· No corte ni deshabilite el enchufe de tierra. Los circuitos secundarios de la fuente de alimentación están aislados del circuito primario de 115/230 V a través del transformador de potencia. 
· Cuando se trabaja con otros equipos, este no siempre es el caso. 
· Siempre esté familiarizado con la calificación del equipo. 
· Tenga en cuenta que los equipos defectuosos pueden tener voltajes peligrosos en lugares inesperados.

Símbolos relacionados con la seguridad:

[image: image5.png]Simbolos relacionados con la
seguridad:

A
A\

S

PRECAUCION VER MANUAL

PRECAUCION
(Riesgo de choque eléctrico)

TERMINAL DE
PROTECTION




Mantenimiento
Limpieza 
Con un paño suave humedecido, elimine la suciedad en el exterior de la caja. La fuente de alimentación debe usarse en un entorno de trabajo normal. 
Mantenimiento 
Si la unidad se convierte no funcional o se daña, Elenco® Electronics o un técnico calificado solo deben realizar la reparación y calibración.

Reemplazo del fusible 

La fuente de alimentación no funcionará si el fusible está quemado o no está instalado. 

Verifique y repare cualquier problema existente antes de instalar un fusible nuevo.

Solo use fusibles con la misma especificación que el original. 

Advertencia

Para evitar incendios, use solo 250 V o más con la corriente especificada. 

1. Desconecte la alimentación de CA antes de reemplazar el fusible. 

2. Inserte un destornillador pequeño en la ranura del portafusibles (ubicado entre el portafusibles y el receptáculo) y extraiga el portafusibles del receptáculo. 

3. Reemplace el fusible quemado e inserte el soporte en el receptáculo.

Asegúrese de que el fusible esté instalado de modo que se seleccione el voltaje de línea correcto. 

Números de pieza del fusible Elenco®:

CA 220V 2A fusible 250V (5 x 20 mm) N.º de pieza: 533020 

CA 115V 4A fusible 250V (5 x 20 mm) N.º de pieza: 531044 4. 

Enchufe el cable de línea en la salida de CA y pruebe la unidad.

[image: image6.png]TWO YEAR WARRANTY
All Elenco® models are guaranteed for two full years on all parts
and service. For the first 3 months, your power supply is covered at
@ absolutely no charge. For the remaining 21 months, a nominal |
service charge is required to cover shipping and handling.

When returning merchandise for repair, please include proof
of purchase, a brief letter of explanation of problem, and
2% sufficient packing material. Before returning any ¥
merchandise please call our service department at (847) 541-
3800 to obtain a return authorization number (RMA).

Elenco® Electronics, Inc.
150 Carpenter Avenue * Wheeling, IL 60090 « (847) 541-3800
Website: www.elenco.com « e-mail: elenco@elenco.com




